Tests unitaires

Robot

Alexis Parquet

05 novembre 2025

Sommaire

Introduction	2

Cas de test N°1 : Syntaxe des commandes	3

Cas de test N°2 : Commande « get »	4

Cas de test N°3 : Commande « set »	5

Cas de test N°4 : Commande « move »	7

Cas de test N°5 : Vérification du déplacement	9

# Introduction

Ce document défini les règles d’exécution et permet d’effectuer les tests unitaires du projet « Robot ».

Afin de réaliser les tests correctement, l’environnement ainsi que le robot doit être défini avec les paramètres suivant :

- La liaison série est configuré sur le port « COM3 » du PC

  - 9600 bauds

  - 1s timeout

  - 8 bits de data

  - 1 bit de stop

  - 1 bit de parité (impaire)

- La position du robot doit être initialisé à 0

- La vitesse du robot doit être initialisé à 1

La liaison série est considérée comme active et fonctionnelle lors de ces tests.

Les règles à prendre en compte pour ces tests sont :

- Les valeurs décimales ne sont pas acceptées et renvoie une erreur

- Une commande incorrecte renvoie toujours « 0 »

  - Exemple : /01 set speed 3,5 => @01 RJ 0

  - Exemple : /01 get => @01 RJ 0

- 1 seul robot sera connecté sur le port « COM3 » du PC

- La vitesse du robot lors des tests est prise en compte dans le temps de déplacement.

- La vitesse du robot est en unité/seconde

- La commande « move » ne peux pas dépasser 1000 unités (avant et arrière)

  - Exemple : /01 move 600 => @01 OK 0

  - Exemple : /01 move 1300 => @01 RJ 0

- Le buffer de communication est dit illimité et donc ne sera pas vérifier

  - Exemple : (/01 move 10) envoyé 40 fois en 1 seconde => (@01 OK 0) 40 fois, donc /01 get pos => @01 OK 400

# Cas de test N°1 : Syntaxe des commandes

Description :

Vérifier le bon fonctionnement des commandes envoyées au robot

Besoins :

Robot alimenté et connecté au PC, l’identifiant du robot doit être configuré à 1, la liaison série est configurée et fonctionnelle, un seul robot doit être actif, les valeurs du robot sont réinitialisées (vitesse à 1 et position à 0)

| Etape | Description | Commande | Réponse reçue | Réponse attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Envoyer une commande correcte | /01 get pos |  | @01 OK 0 |
| 2 | Envoyer une commande incorrecte | /01 run 10 |  | @01 RJ 0 |
| 3 | Envoyer une commande avec un identifiant invalide | /00 get pos |  | Pas de réponse |
| 4 | Envoyer une commande avec un identifiant inaccessible | /20 get pos |  | Pas de réponse |
| 5 | Envoyer une commande sans « / » | 01 get pos |  | Pas de réponse |
| 6 | Envoyer une commande sans adresse | / get pos |  | Pas de réponse |
| 7 | Vérifier la tolérance de la commande en ajoutant un espace au début | ‘ ‘/01 get pos |  | @01 OK 0 |
| 8 | Vérifier la tolérance de la commande en ajoutant un espace à la fin | /01 get pos’ ‘ |  | @01 OK 0 |
| 9 | Vérifier la tolérance de la commande en ajoutant un espace au milieu | /01 get ’ ‘pos |  | @01 OK 0 |

# Cas de test N°2 : Commande « get »

Description :

Vérifier le bon fonctionnement de la commande « get » et de la récupération des valeurs de vitesse et de position du robot

Besoins :

Robot alimenté et connecté au PC, l’identifiant du robot doit être configuré à 1, la liaison série est configurée et fonctionnelle, un seul robot doit être actif, les valeurs du robot sont réinitialisées (vitesse à 1 et position à 0)

| Etape | Description | Commande | Réponse reçue | Réponse attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déterminer la valeur de la vitesse à 5 | /01 set speed 5 |  | @01 OK 0 |
| 2 | Vérifier si la commande « get speed » récupère la bonne valeur (5) | /01 get speed |  | @01 OK 5 |
| 3 | Récupérer la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 0 |
| 4 | Effectuer un déplacement du robot de 100 unités | /01 move 100 |  | @01 OK 0 |
| 5 | Attendre la fin du déplacement et récupérer à nouveau la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 100 |
| 6 | Envoyer une commande « get » incomplète | /01 get |  | @01 RJ 0 |
| 7 | Envoyer une mauvaise commande « get » | /01 get status |  | @01 RJ 0 |

# Cas de test N°3 : Commande « set »

Description :

Vérifier le bon fonctionnement de la commande « set » et la détermination de la vitesse du robot

Besoins :

Robot alimenté et connecté au PC, l’identifiant du robot doit être configuré à 1, la liaison série est configurée et fonctionnelle, un seul robot doit être actif, la vitesse du robot doit être à 1

| Etape | Description | Commande | Réponse reçue | Réponse attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Récupérer la vitesse du robot | /01 get speed |  | @01 OK 1 |
| 2 | Déterminer la vitesse du robot à 8 | /01 set speed 8 |  | @01 OK 0 |
| 3 | Vérifier la vitesse du robot | /01 get speed |  | @01 OK 8 |
| 4 | Envoyer une valeur de vitesse supérieure à la limite (>10) | /01 set speed 11 |  | @01 RJ 0 |
| 5 | Vérifier que la vitesse du robot n’a pas été changé | /01 get speed |  | @01 OK 8 |
| 6 | Envoyer une valeur de vitesse inférieure à la limite (<1) | /01 set speed 0 |  | @01 RJ 0 |
| 7 | Vérifier que la vitesse du robot n’a pas été changé | /01 get speed |  | @01 OK 8 |
| 8 | Envoyer une commande « set » incomplète (sans argument « speed ») | /01 set 5 |  | @01 RJ 0 |
| 9 | Envoyer une commande « set » incomplète (sans la valeur) | /01 set speed |  | @01 RJ 0 |
| 10 | Envoyer une valeur de vitesse négative | /01 set speed -3 |  | @01 RJ 0 |
| 11 | Envoyer une valeur de vitesse en décimal | /01 set speed 3,5 |  | @01 RJ 0 |
| 12 | Vérifier que la vitesse du robot n’a pas changé | /01 get speed |  | @01 OK 8 |

# Cas de test N°4 : Commande « move »

Description :

Vérifier le bon fonctionnement de la commande « move » et du déplacement du robot

Besoins :

Robot alimenté et connecté au PC, l’identifiant du robot doit être configuré à 1, la liaison série est configurée et fonctionnelle, un seul robot doit être actif, la position du robot doit être à 0

| Etape | Description | Commande | Réponse reçue | Réponse attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Récupérer la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 0 |
| 2 | Déterminer la vitesse du robot à 1 | /01 set speed 1 |  | @01 OK 0 |
| 3 | Vérifier la vitesse du robot | /01 get speed |  | @01 OK 1 |
| 4 | Déplacer le robot de 15 unités vers l’avant | /01 move 15 |  | @01 OK 0 |
| 5 | Attendre 15 secondes et vérifier la position | /01 get pos |  | @01 OK 15 |
| 6 | Déplacer le robot de 35 unités vers l’arrière | /01 move -35 |  | @01 OK 0 |
| 7 | Attendre 35 secondes et vérifier la position | /01 get pos |  | @01 OK -20 |
| 8 | Déplacer le robot de 50 unités vers l’avant | /01 move 50 |  | @01 OK 0 |
| 9 | Sans attendre la fin du déplacement, Déplacer le robot de 60 unités vers l’avant | /01 move 60 |  | @01 OK 0 |
| 10 | Attendre 1min50 depuis l’étape 8 et vérifier la position | /01 get pos |  | @01 OK 90 |
| 11 | Envoyer une valeur de déplacement incorrecte | /01 move 10,6 |  | @01 RJ 0 |
| 12 | Envoyer une commande incomplète | /01 move |  | @01 RJ 0 |
| 13 | Vérifier que la position du robot n’a pas changé | /01 get pos |  | @01 OK 90 |
| 14 | Envoyer une commande avec une valeur trop élevé | /01 move 9999999999999 |  | @01 RJ 0 |

# Cas de test N°5 : Vérification du déplacement

Description :

Vérifier le bon fonctionnement de déplacement du robot en variant la vitesse et ainsi le temps de déplacement

Besoins :

Robot alimenté et connecté au PC, l’identifiant du robot doit être configuré à 1, la liaison série est configurée et fonctionnelle, un seul robot doit être actif, les valeurs du robot sont réinitialisées (vitesse à 1 et position à 0)

| Etape | Description | Commande | Réponse reçue | Réponse attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déplacer le robot de 50 unités vers l’avant | /01 move 45 |  | @01 OK 0 |
| 2 | Attendre 15 secondes et vérifier la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 15 |
| 3 | Attendre 35 secondes et vérifier la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 50 |
| 4 | Définir la vitesse du robot à 5 | /01 set speed 5 |  | @01 OK0 |
| 5 | Déplacer le robot de 500 unités vers l’avant | /01 move 500 |  | @01 OK 0 |
| 6 | Attendre 10 secondes et vérifier la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 100 |
| 7 | Attendre 1min30 et vérifier la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 550 |
| 8 | Définir la vitesse du robot à 2 | /01 set speed 2 |  | @01 OK 0 |
| 9 | Déplacer le robot de 550 unités vers l’arrière | /01 move -550 |  | @01 OK 0 |
| 10 | Attendre 60 secondes et vérifier la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 430 |
| 11 | Attendre 3min35 secondes et vérifier la position du robot | /01 get pos |  | @01 OK 0 |